REGİSTERS (Kaydediciler)

DATA REGISTERS

Genel amaçlı 4 regiser;

AX (Akümülatör Registeri): Dört işlem operasyonlarında kullanılır.

BX (Base Registeri): Bellek lokasyonlarında baz adres göstericisi olarak kullanılır, yani bir tür index registeri olarak kullanılabilir. Bu register data segment içerisinde bir alanı göstermek için kullanılır.

CX (Counter Registeri): Döngü işlemlerinde sayaç olarak kullanılır. Döngünün kaç defa daha döneceğinin sayısını tutar.

DX (Data Registeri): Donanım ile yapılan giriş çıkış işlemlerinde kullanılır.

SI: Kaynak(source) indeks registeri

DI: Gidilecek(destination) indeks registeri

BP: Temel(base) işaretçisi

SP: Yığın(stack) işaretçisi

INDEX REGISTERS

ESI (Extended Source Index): Karakter ya da döngü işlemleri sırasında okuma işlemi yapılacak olan yerin adresini gösterir.

EDI (Extended Destination Indicator): Karakter ya da döngü işlemleri sırasında yazma işlemi yapılacak olan yerin adresini gösterir.

SEGMENT REGISTERS

CS(Code Segment): Program kodlarının makine dilindeki halleri kod segmentde saklanır. Çalıştırılacak tüm komutlar buradadır. CS register kod segmentin başlangıç adresini saklar.

DS(Data Segment): İlk değer atılmış (initilazed) global ve statik değişkenler data segmentte saklanır. DS kaydedicisi data segmentin başlangıç adresini tutar.

SS(Stack Segment): Dönüş adresleri yerel fonksiyon değişkenleri ve eski ebp değerleri stack içerisinde saklanırlar. SS register stack başlangıç adresini saklar.

ES: Ekstra bölüt registeri, kullanım amacını programcı belirler.

POINTER REGISTERS

EIP: Bir sonraki çalışacak olan komutun adresini saklar

EBP: Stackte referans noktası oluşturur.

ESP: Stack bölgesinin en üst noktasını gösterir.

ASSEMBLY NEDİR?

Assembly alt düzey bir programlama dilidir. İşlemciye aracısız erişim sağlar.

0C85:0100 B402 MOV AH,02

0C85:0102 B203 MOV DL,03

0C85:0104 CD21 INT 21

0C85:0106 CD20 INT 20

Ayrıntılı çıktısı alınmış assembly kodunun;

*Gri kodlar, assembly kodunun hangi bellek adresinde bulunduğunu gösteriyor.

*Kırmızı renkte olan assembly kodunun kendisidir.

*Yeşil renkte olan ise assembly kodunun makine diline çevrilmiş halidir.

X86 Assembly/Temel komutlar

mov

Bir yazmaçtan bir yazmaca kopyalama yapılabileceği gibi bir yazmaca sabit bir değer de yazılabilir veya yazmaca sabit bir değer yazılabilir.

mov ah,5  > ah yazmacına 5 yazılır.

mov al, bh > ile verilen yazmacın değeri ikinci verilen yazmaca yazılır.

Bu komut ile yalnızca aynı kapasitedeki yazmaçlar arasında kopyalama yapılabilir. Sonu x ile bitenler arasında veya sonu h veya l ile bitenler arasında kopyalama yapılabilir.

inc

Yazmaçta olan değeri 1 arttırır.

inc al > komutu yazınca al değerini 1 arttırıyor.

mul

Belirtilen yazmaçtaki değerle al yazmacındaki değeri çarpıp sonucu ax yazmacına koyar.

mul cl > al yazmacında ki değerle cl yazmacında ki değer çarpılıp sonuç ax yazmacına konur.

add

Herhangi bir yazmaçtaki değerle herhangi sabit bir değer veya yazmaçtaki değeri toplayıp sonuç ilk belirtilen yazmaca koyulur. Add komutunda argüman olarak yalnızca eşit kapasitedeki yazmaçları alabilir. Hatalı örnek > add ax, cl

add al, 1 > al içerinde bulunan mevcut değer ile 1 toplanır ve sonuç al’ atanır. Sonuç al değeri 1 artmış olur.

add al,cl > al değeri ile cl değeri toplanır ve sonuç al değerine atanır. Sonuç olaral al değerinin üzerinde cl değeri eklenmiş olur.

sub

Herhangi bir yazmaçtan sabit bir değeri ya da başka bir yazmaçtaki değeri çıkartır. Sub komutu da eşit kapasiteli yazmaçlarla işlem yapar.

sub al, 10 > al yazmacında ki değer 10 eksilir.

sbu ax, cx > ax yazmacında ki değer cx yazmacında ki değer kadar eksilir.

loop

Programı belirlediğimiz adrese belirlediğimiz sayıda sıçratır.

Komutun argümanında ki ofset adresi ile loop komutunun bulunduğu satır arasında cx ‘in değeri kadar gidip gelinir. Böylelikle bir döngü kurulmuş olur.

Örnek komut;

14F7:100 mov   cx,5
14F7:103 inc   al
14F7:105 add   dl,al
14F7:107 loop  103
14F7:109 int   20

Burada 5 kere 103.ofset ile 107. ofset arasında gidip gelinir. Bütün yazmaçların ilk değerlerini 0 olarak düsünürken sonuçta al ‘in değeri 5, dl’nin değeri de f olur.

cmp

İki yazmaçtaki değeri ya da bir yazmaçtaki değeri kıyaslar. Tek başına bir işe yaramaz.

14F7:100 cmp   al,bl > çalışır

14F7:102 cmp   bl,5 > çalışır

14F7:104 cmp   5,bl > çalışmaz, çünkü; ilk argüman sabit bir değer.

14F7:106 cmp   ax,bl > çalışmaz, farklı boyutlardaki yazmaçlar kıyaslanmış

jg, jl, je, jge, jle

Kendisinden hemen önce gelen cmp komutuna göre programın akışını belirli bir ofsete yönlendirirler.

14F7:100 cmp   al,bl

14F7:102 jl	10e

Yukarıda ki komutta al değeri bl den küçükse akış 10e ofsetine yönlendirilecektir. Değilse program normal akışına devam edecek.

jg → büyüktür.

jl → küçüktür.

je → eşittir.

jge → büyük eşittir.

jle → küçük eşittir.

jmp

Belirli bir ofsete atlama yapmamıza yarar.

14F7:144 jmp   110 > burada program akışı 110. ofsete yönlendirilir.

KAYNAKLAR

https://tr.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Temel_komutlar

http://www.enginkuzu.org/assembly01.php

http://eng.harran.edu.tr/~nbesli/RBT/helptr.htm